采购需求

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单机芯左边道 | 1、闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报 2、闸机通道应支持集成读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合使用 3、闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位 4、闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s 5、闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件 6、闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 7、闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 8、闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 9、闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储 10、闸机通道应支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电功能 11、闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求 12、闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于62dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A) 13、闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个 | 1 | 台 |
| 2 | 单机芯右边道 | 1、闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报 2、闸机通道应支持集成读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合使用 3、闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位 4、闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s 5、闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件 6、闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 7、闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 8、闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 9、闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储 10、闸机通道应支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电功能 11、闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求 12、闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于62dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A) 13、闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个 | 1 | 台 |
| 3 | 双机芯中间道 | 1、闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报 2、闸机通道应支持集成读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合使用 3、闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位 4、闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s 5、闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件 6、闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 7、闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 8、闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 9、闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储 10、闸机通道应支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电功能 11、闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求 12、闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于62dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A) 13、闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个 | 1 | 台 |
| 4 | 人脸识别组件(测温) | 1、采用10寸触摸显示屏，屏幕抗冲击防护等级IK03。 2、采用双目高清宽动态摄像头，一路200W像素宽动态可见光摄像头，一路200W像素宽动态红外光摄像头。 3、应支持各2个独立的红外及白光灯补光，并可通过管理菜单对补光灯亮度进行调节，也可根据环境光线自动调节。 4、设备具有以下硬件接口及相应数量：（1）LAN*1（2）RS485*1（2）韦根*1（4）USB*1（5）喇叭扬声器（6）I/O输出：电锁×1、报警输出×1（7）I/O输入：门磁×1、开门按钮×1、报警输入×2。其中，USB接口支持外接身份证阅读器，韦根/485接口支持外接读卡器，网口支持通过网络方式传输比对结果及图片，开关量接口可根据比对结果联动门禁等其他设备。（公安部检验报告证明） 5、设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地记录存储容量100000条。 6、非接触式体温检测，温度检测距离在0.5m~1.5m之间，测温精度±0.5℃。 7、支持人脸识别，识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定。 8、设备支持黑名单功能，可通过中心下发黑名单信息，本地完成黑名单信息比对和报警，且报警信息可上传中心。 9、设备支持比对结果语音及文字提示功能； 可在设备上预览视频、人脸捕捉框、人员信息、设备状态、设备模式及操作提示。（公安部检验报告证明） 10、设备支持节能功能，在没有用户使用时会切换到屏保待机状态，并具有动态屏保功能。 11、设备支持远程视频预览，具有视频监控功能，并支持与中心远程视频对讲。（公安部检验报告证明） 12、设备应具备以下报警功能：1）当连续若干次在设备上进行错误操作；2）未经正常操作而使出入口开启；3）出入口开启时间超过设定值；4）设备被拆除；5）胁迫卡和胁迫码；6）黑名单刷卡；设备在接入系统平台可支持视频联动报警功能。 13、系统主要操作响应时间小于2s，电控锁响应时间应小于等于1s，报警响应时间应小于等于1s。 14、设备支持在线升级功能，也可通过U盘升级。 15、设备支持播放语音音量大小调节。 16、适用温度范围：-30℃至65℃。 17、▲为保证系统的完整性，实现统一管理，要求无缝对接学校已有监控平台。 | 4 | 台 |
| 5 | 遮阳罩 | 人员通道人脸组件配套遮阳罩 | 4 | 台 |
| 6 | 人脸录入摄像机 | 200万USB电视摄像机 传感器类型:2.0 Mega Progressive Scan CMOS 总像素:1920(水平)×1080(垂直) 最低照度:0.1Lux @ (F1.2,AGC ON) 镜头:6mm(2.1mm可选) 出线长度:2m(2.1mm焦距设备出线为4m) 日夜转换模式:单彩 调整角度:水平:0°;垂直:-10°~30°;旋转:0° 视频帧率:1080p@25fps;1080p@30fps 信噪比:大于62dB 视频输出:USB2.0 音频输入:内置MIC 音频输出:USB2.0 白平衡:自动白平衡 蜂鸣功能:支持 LED指示灯:红色：待机状态; 蓝色：正常视频通话状态; 红色闪烁+蜂鸣：有视频通话请求状态 工作温度和湿度:-10℃~45℃ ,湿度小于90%(无凝结) 电源供应:DC5V±15%（USB接口） 功耗:2W MAX 尺寸(mm):118.0×46.8×54.9 重量:150g 提供SDK做2次开发，可支持windows和安卓系统 | 1 | 台 |
| 7 | 认证比对访客一体机 | 1. 设备支持双屏显示，主屏（显示屏）：15.6寸，1920*1080分辨率，支持电容触摸操作；副屏（广告屏）：11.6寸，1366*768分辨率； 2. 设备内置居民身份证阅读器安全模块；可读取并显示居民身份证芯片内的数据； 3. 支持200W像素高清摄像；摄像角度可调； 4. 设备支持访客黑名单管理功能（公安部检验报告证明）； 5. 设备内置热敏式打印机，支持将来访者信息直接打印输出（公安部检验报告证明）； 6. 设备具有双网口设计（公安部检验报告证明）； 7. 设备具有人证比对功能：对来访者进行现场人脸抓拍，与来访者的身份证芯片内的照片进行实时比对，确保实名实证；人证合一后，设备才能进行访客登记操作；认证比对时间：≤1.5s； 8. 设备内置激光扫码器，可识别访客单上的条形码或二维码完成签离； 9. 设备支持读取并发放IC卡作为访客卡； 10. 设备应具有中国质量检测中心出具的CCC证书、公安部检测报告； 11. 为保证系统的完整性，实现统一管理，要求无缝对接学校已有监控平台。 | 1 | 套 |
| 8 | 平台级联模块 | 1. 要求支持人脸照片批量导入； 2. 要求支持对人脸进行分组管理； 3. 要求支持对重点人员识别，处于重点人员名单内的人脸出现时，系统自动报警； 4. 要求支持对陌生人识别，人脸不在名单内时，系统自动报警； 5. 要求支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线； 6. 要求支持以脸搜脸多图模式，上传一张图片中有多个人脸，系统可以支持搜索多个目标人脸，最大不超过五个； 7. 要求支持访客条码（登记之后打印出来的访客单）、二维码、身份证、IC卡、人脸等多种介质授权通行门禁、停车场；支持访客身份证人证合一验证； 8. 求支持对访客进行名单分组管理，登记的时候给予提示； 9. ▲为保证系统的完整性，实现统一管理，要求无缝对接学校已有监控平台。 | 1 | 套 |
| 9 | 千兆交换机 | 外壳采用金属材质，方便散热，让产品运行更加稳定 8个10/100/1000M自适应以太网端口，符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x标准，每个端口都支持Auto-MDI/MDIX功能 支持Jumbo Frame，充分发挥千兆以太网性能，提高数据传输效率 支持绿色以太网技术，在端口无连接或连接短网线的情况下，自动降低功耗，达到设备节能目的 整机缓存高达1Mbits，能更好的适应多路监控等场景的业务特点 内置防雷保护电路，可提供防雷等级4级，共模防护6KV的专业防护 工业级设计，可满足在宽温环境作业，是严苛环境组网的理想产品 | 1 | 台 |
| 10 | 网线 | 标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5，IEC60332-1-2； 产品传输性能支持两节点5米短信道，三节点9米短信道和四节点14米短信道并提供第三方检验报告； 通过标准最高传输频率250MHz测试； 额定传输速率(NVP)：68%； 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对； 屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离； 护套材料：CMR，护套外径：6.3±0.3mm； 最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm； 温度范围：安装时0℃～+50℃，运行时-20℃～+60℃； 聚乙烯护套采用激光印字； 产品符合TLC认证并提供证书； | 100 | 米 |
| 11 | 电源线 | 高纯度无氧铜，持久稳定，省心省电 优质环保高分子材料，环保安全，高强度，耐磨损，抗老化 外观与标识，粗细均匀光滑，印字内容简洁，清晰 提供3C认证及检测报告。 | 100 | 米 |
| 12 | PVC管材 | 25管径，0.2壁厚，阻燃PVC管材。 | 40 | 米 |
| 13 | 管理电脑 | 新一代I5-9400 8G内存 固态120GSSD+1000GSATA硬盘 20寸显示器，原装键盘鼠标，人脸识别系统定制专用配套机器。 | 1 | 套 |
| 14 | 超脑比对服务器 | 1. 2U标准机架式； 2. 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源； 3. 8盘位，可满配6T硬盘。此次项目配置2个4T硬盘； 4. 2个千兆网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口，1个eSATA接口； 5. 输入带宽：128M，8路H.264、H.265混合接入； 6. 支持人脸签到、考勤，可导出指定时间段的签到、考勤报表，支持自动统计总人数、已签到人数、未签到人数（公安部检测报告证明）； 7.支持路人库一人一档功能：设备将陌生人自动归入到路人库，并统计和展现每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间点以及人脸属性信息（公安部检测报告证明）； 8. 支持硬盘抓拍库存储1000万条人体检测历史记录（公安部检测报告证明）； 9. 支持低频人员报警功能：可对指定时间段内重复出现的次数少于设定次数的人员进行报警，报警事件可查询详情，并展示报警人员历次出现的抓拍图； 10. 支持web展示界面可展示多种目标和报警信息，如人体、非机动车、车辆检测、人脸抓拍、人脸人体关联、人脸比对成功、人脸比对失败、陌生人、高频报警、低频报警等； 11. 本地人脸库可以看到人脸建模的评分，可根据评分选型进行检索，人脸评分选型有：无、评分高、评分低、评分未知（公安部检测报告证明）； 12. 支持50个人脸库，总库容20万人脸，另有路人库，库容20万张人脸抓拍图片（公安部检测报告证明）； 13. 人脸库检索结果支持列表、图标两种展示方式（公安部检测报告证明）； 14. 支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语；支持报警布防和联动，支持推送报警信息到客户端； 15. 可接入具有移动侦测功能的可视对讲门禁设备，可预览视频画面，当移动侦侧触发时可通过客户端软件给出报警提示并联动录像、弹出报警画面、发送语音提示、发送邮件； 16. 自定义组合条件检索：支持按通道、时间、标签、文件状态（解锁/锁定）、事件类型任意组合条件进行检索录像文件； 17. 支持设备级联，NVR可接入NVR、DVR、XVR设备，并选择通道进行添加； 18. 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）可选； 19．▲为保证系统的完整性，实现统一管理，要求无缝对接学校已有监控平台。 | 1 | 台 |
| 15 | 人脸抓拍摄像机 | 1. 200万星光级1/1.8” CMOSAI抓拍筒型网络摄像机； 2. 内置GPU芯片（公安部检验报告证明）； 3. 最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级； 4. 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL； 5. 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片（公安部检验报告证明）； 6. 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪； 7. 人脸检出率不小于99%； 8. 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数（公安部检验报告证明）； 9. 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问（公安部检验报告证明）； 10. 支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换（公安部检验报告证明）； 11. 可通过DAV文件或ZIP压缩包进行升级； 12. 设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%； 13. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2； 14. 需具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个CVBS输出接口、1个RS485接口； 15. 电源供应:DC：12V±20% ，支持防反接保护；PoE：802.3at, class 4； 16. 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 17. 防护等级:IP67； 18. 为保证系统的完整性，实现统一管理，要求无缝对接学校已有监控平台。 | 7 | 台 |
| 16 | 基础改造 | 根据项目自行踏勘 | 1 | 项 |
| 17 | 对接要求 | 1.所有设备必须按招标方要求安装在指定位置，并能达到使用要求。 2. ▲门禁通道人脸识别组件的人脸识别功能必须与招标方现有的人脸服务器兼容，现有人脸信息必须能在本项目中使用，不得重复采集人脸。 3.所有数据必须是开放的，提供开发接口以便能与第三方系统进行对接。 | 1 | 项 |